1.  Identificação do produto e da empresa

2002-05-06 HA Kap.11 akute dermale Hinter G1019003PR sichtbares Leerzeichen

2002-04-16 HA Für Brasilianisches PSDS: Kopf geändert

2002-03-21 HA Kap. 8 Handschutz:  Vortext 1 X, Leerzeichen zwischen Instanzen (A1)

2002-03-11 HA LTU auf PLZ ( Bsp China )

2002-01-15 MB mfag entfernt

2001-11-21 HA: Für Brasilien: Kap 1 mit Stoff-Code und Kap 15 mit Etikett (Lateinamerika)

2001-10-29 HA: Kopie von PEE

Änderungen für SDB-BR: Überschriften 1,2,6,8,9,13 und 15, Für BR: Neu

Arbeitsplatzgrenzwerte aufgenommen

2001-08-27 HA: Leerzeichen zwischen 2 Symbolen (u.a.Genauigkeit und Feld wg. WWIPlus

2001-08-14 HA: Einbau Berechtigungsprüfung

2001-05-09 MB Kap 9 Oberflächenspannung, neu: Konzentartion

2001-02-19 MB Kap 15 LTU für Text Nationale Vorschriften

2001-02-01 MB Kap 4. Text Hinweise für den Arzt

2001-01-05 HA: Kap. 9 Mischbarkeit mit Wasser

Vorlage für Region MERCOS:

Entstanden aus Vorlage von PEE/500 vom 27.09.1999

16.11.00: Einbau Änderung Kap12: sonst hinweise verteilung und verbleib in der umwelt  verhalten in umweltkompartimenten

eins

identifikator/Materialname

Nome comercial:

DISMULGAN V 3377

Código Interno de Produto : SXR087997

Identificação da sociedade/empresa

CLARIANT (France)

70, avenue du Général de Gaulle

92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Número de telefone : +33 1 46 96 96 00

auskunftgebender bereich

Informação da substância/preparação

Environnement Produits/Toxicologie

notruftelefon

Telefone de emergência: +33 1 45 42 59 59

2.  Composição e Informações sobre os Ingredientes

Neu:

Caracterização química:

Produto Policondensado Catiônico em meio aquoso

Klasse chemische Charakterisierung für Masterbatch

casnummer

indexnummer

Componente perigoso:

Name des Inhaltsstoffes

free Formaldehyde

Concentração: 	2,5000 - 3,5000 %

Casnummer des Inhaltsstoffes NEU

No. CAS: 	50-00-0

3.  Identificação dos Perigos

drei

moegliche gefahren

Possibilidades de efeitos irreversíveis.

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

4. Medidas de  Primeiros Socorros

vier

erste hilfe

allgemeine hinweise

Recomendações em geral:

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida .

Em caso de inalação:

Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar aconselhamento médico.

Em caso de contato com a pele:

Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita água.

Em caso de contato com os olhos:

Em caso de contato com os olhos, lavar profundamente com muita água e consultar um médico.

Providenciar tratamento médico.

Em caso de ingestão:

Consultar médico imediatamente e apresentar Ficha de Dados de Segurança.

5.  Medidas de combate a incêndio

fuenf

loeschmittel

Meios de extinção adequados:

Conciliar procedimentos de extinção com fogo nas proximidades.

Perigos específicos da substância e seus produtos de combustão ou gases formados:

Em caso de incêndio, podem ser liberados:

Vapores de Formaldeído

Equipamentos de proteção especiais no combate a incêndio:

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera.

6.  Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Medidas de proteção ao meio ambiente:

Nao permitir que atinja a canalizacao ou linhas de agua.

Procedimento de limpeza/recolhimento:

Recolher com material ligante de líquido (p. ex. Areia, Ligante Acido, Ligante Universal, Serragem).

Enxaguar o resto com muita Agua.

7.  Manuseio e Armazenamento

sieben

hinweise zum sicheren Umgang

Recomendações para utilizaçao sem perigo:

Providenciar boa aeração do recinto.

temperaturklasse

anforderungen an lagerraeume und behaelter

Exigências para área de armazenagem/recipientes:

Conservar apenas no recipiente original.

Recomendações para a armazenagem conjunta:

Não estocar junto com Lixívias.

Informações adicionais para condições de armazenagem:

Manter recipiente hermeticamente fechado em um local bem ventilado.

- sensível a congelamento - Caso o produto fique congelado, turvo ou denso por açäo do frio, deve ser descongelado lentamente à temperatura ambiente e misturado por curto tempo. Após, o produto é novamente utilizável.

Lagerstabilitaet

8.  Controle de exposição e proteção individual

-----------------------------------------------------------------Neu Arbeitsplatzgrenzwerte nur für Brasilien

11BRG006(G;1)

13BNG028(*:01G1023006V1,01G1023006VM,01G1023006VN,01G1023006VP)

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho:

Formaldeido

No. CAS: 50-00-0

Brasil - Segurança e Medicina do Trabalho

Lei No. 6.514, de 22 de dezembro 1977 (Valor limite de exposição (TLV))

Revisão : 12 1977

STEL/Superior (C)

| Valores: |  |  | 0,3 ppm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Arbeitsplatz

A2 - Carcinogénico humano suspeito

2001-04-25 HA Kap. 8 Löschen der 2 ten LTU für Ariel 13ENG028

Hauptwiederholungsgruppe Arbgrenzwerte

11ERG006

13ENG002

entfällt 12.1.01               13ENG001  nicht MB-Division

allgemeine schutzmassnahmen

Medidas de proteção em geral:

Não inalar névoa.

Evitar contato com os olhos e com a pele.

Medidas de higiene do trabalho:

Não comer nem beber durante o trabalho

Não fumar durante o trabalho

Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho

Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos.

| Proteção das mãos: | Luvas de proteção adequadas |
| --- | --- |

| Proteção dos olhos: | Óculos de proteção |
| --- | --- |

| Proteção do corpo: | roupa de proteção resistente a ácido |
| --- | --- |

9.  Propriedades físico-químicas

Estado físico: 	líquido

Cor: 	opala

Odor: 	fracamente agudo

| Temperatura de ebulição : | cerca 100 °C |
| --- | --- |

| Ponto de inflamação: | Ponto de Chama superior a 100 °C |
| --- | --- |

| Densidade: | 1,069 g/cm3 (5 °C) |
| --- | --- |

| Solubilidade em água: | ( 20 °C ) solúvel à vontade |
| --- | --- |

| valor pH: | cerca 3 (20 °C) Foi definido não diluído. |
| --- | --- |

| Viscosidade (dinâmica) : | cerca 40 mPa.s (20 °C) |
| --- | --- |

Informações adicionais (fis.-quím.):

Característica iônica: catiônico.

10. Estabilidade e reatividade

zehn

thermische zersetzung

Reacções perigosas:

Reações com Alcalis fortes.

11. Informações toxicológicas

elf

akute orale tox

| Toxicidade oral aguda: | DL50 > 5.000 mg/kg (Ratazana) Método: CEE 84/449, B.1 |
| --- | --- |

| Efeito de irritação dérmica: | não irritante (72 h, Coelho) Método: CEE 84/449, B.4 |
| --- | --- |

| Irritante aos olhos: | não irritante (Olho de Coelho) Método: CEE 84/440, B.5 |
| --- | --- |

12. Informações ecológicas

zwoelf

pysikochemische eliminierbarkeit

| Biodegradabilidade: | 100 % (20 d) Método: OECD 301B / ISO 9439 / EEC 84/449 C5 |
| --- | --- |

fischtox

| Toxicidade em peixes: | CL50 68 - 126 mg/l (96 h, Brachydanio rerio) Método: OECD 203 / ISO 7346 / EEC 84/449/V, C1 |
| --- | --- |

| Toxicidade em bactérias: | CE50 > 100 mg/l (3 h, Lodo biológico) Método: OECD 209 |
| --- | --- |

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Produto:

Encaminhar a uma instalação de tratamento físico-químico observando as normas da autoridade responsável local.

Abfallschlüssel deutschland

entsorgung verpackung

14. Informações para transporte

vierzehn

ab hier neue Klassen und Merkmale aus SAMBA

Gefahrgutvorschriften

Klassifizierung kein gefahrgut-angaben

| IMDG | mercadoria não perigosa |
| --- | --- |

| IATA | mercadoria não perigosa |
| --- | --- |

| MERCO | mercadoria não perigosa |
| --- | --- |

15. Regulamentações

sonstige vorschriften

16.Outras Informações

sechzehn

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.