INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS

OCEANIC HW 525 P

1ª  PARTE - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

MACDERMID CANNING LTD

223 N. Brockman Street

Pasadena, Texas - 77056

USA

Representante no Brasil:

KREST INTERNATIONAL LTDA.

Av. das Américas, 1155 Grupo 1509

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ

Tels.: 	(21) 2439-9092

(21) 2493-1915

Fax: 	(21) 2491-3807

2ª  PARTE - INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

D.O.T. Denominação de Transporte: Não Há

Classificação de Risco: Não Regulamentado

3ª  PARTE - COMPONENTES

| CAS NR. | COMPONENTES | QTD P/KG E VOL. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 107-21-1 | Monoetilenoglicol | 50 ppm | 25  5 |
| Não Designado | Álcool Graxo-Poliglicol-Éter | 2000 mg/kg | 3  5 |
| 9002-92-0 | Polietilenoglicol-Monoaquil-Éter | 1000 mg/kg | <1 |
| Não Designado | Ditiofosfato de Dialquil-Molibdênio | 10 mg (Mo)/kg | <1 |
| 111-42-2 | Dietanolamina | 3 ppm | 2.5 - 1 |
| Não Designado | Arilsulfonimidocarboxilalcanolamida | Não Aplicável | <1 |
| 95-14-1 | Benzotriazol | 500 mg/kg | <1 |
| 7779-27-3 | Hexa-Hidro1,3,5 – Tris (Hidroxi-etil) Triazina | 316 mg/kg | 2.5  1 |
| 111-76-2 | Etilenoglicol-Monoetil-Éter | 50 ppm | <1 |
| 4474-24-2 | Corante Ácido | Não Aplicável | Traços |
| 63148-62-9 | Emulsão de Silicone | Não Aplicável | <1 |
| 7732-18-5 | Água | 333 mg/kg |  |

4ª PARTE - PROPRIEDADES  FÍSICAS

| Ponto de Ebulição, 760 MM HG | 100ºC | Ponto de Congelamento | Não aplicável |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso Específico @20ºC | 1.035 | Pressão do Vapor | 10 mmHG@25ºC |
| Densidade do Vapor (AR=1) | 2.14 | Solubilidade em H2O, % por peso | 100 |
| % Volatilidade por volume | 65  2 | Taxa de Evaporação (acetato de butil=1) | <Água |
| Ponto de Ignição | Nenhum | Ph (puro) | 9.0 - 9.8 |
| Aparência | Líquido Azul | Odor | Suave |

5ª PARTE - INFORMAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

| Ponto de Ignição (Método de teste) | Nenhum |
| --- | --- |
| Limite Inflamável no Ar por % vol. | Não Aplicável |
| Meio de Extinção | Qualquer Disponível |
| Precauções Especiais contra Incêndio | Nenhuma |
| Riscos de Incêndio e Explosões Incomuns | Nenhum Conhecido |

6ª PARTE - RISCOS DE SAÚDE

| Áreas de Contaminação: | Olho, Pele |
| --- | --- |
| Contato com os Olhos | Causa irritação moderada |
| Contato com a Pele | Causa irritação mínima a moderada |

Sinais e sintomas na exposição: Além de irritações não é identificado nenhum outro sintoma no contato do produto com  a pele ou com os olhos,  porém recomenda-se que seja evitado qualquer  contato com o produto.

Agravamento em sintomas pré-existentes: Problemas respiratórios, dermatológicos e oftalmológicos podem ser agravados com o contato com o produto.

7ª PARTE - PROCEDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS

| Olhos: | Lave com água durante 15 minutos. Consulte um médico. |
| --- | --- |
| Pele: | Lave com água por 15 minutos. Retire as roupas contaminadas. Se ocorrer irritação consulte um médico. |
| Ingestão: | Não dê líquidos à pessoa contaminada se ela estiver inconsciente ou com tonturas. Se nenhum sintoma se manifestar, dê 2 copos de água e induza ao vômito. Mantenha a cabeça da vítima para baixo dos quadris durante o vômito. Procure um médico. |
| Inalação: | Leve a vítima para ambiente arejado. Procure um médico. |

8ª PARTE -  REAÇÕES FÍSICAS

Incompatibilidade:		Nenhuma conhecida

Risco de Polimeralização:	Não ocorrerá

9ª PARTE - PROCEDIMENTOS EM DERRAMAMENTOS E VAZAMENTOS

Cubra o líquido derramado com material absorvente. Evite respirar se ocorrer névoa ou respingo do produto. Abra portas e janelas para ventilar. Mantenha o líquido derramado longe de redes de esgoto. Jogue o material absorvente contaminado em lugar seguro, de acordo com a legislação local. O descarte deverá ser feito por firma especializada de acordo com a legislação local.

ATO DE CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS (TSCA):

Os ingredientes deste produto estão no inventário do TSCA.

SESSÃO 313 - NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Este produto contém as seguintes  substâncias  tóxicas sujeitas à declaração segundo aos requisitos da sessão 313 do  Ato  de 1986 - Plano de Emergência  e Direito-de-Saber da Comunidade :

COMPONENTE	 CAS# 		PERCENTAGEM

ETILENO GLICOL	107-21-1	25  5

10ª PARTE - INFORMAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Proteção Respiratória: Havendo possibilidade de criação de vapor e névoa, é recomendável o uso de máscaras respiratórias apropriadas.

Ventilação: A ventilação do ambiente é recomendável.

Equipamento de Proteção: Use luvas impermeáveis e óculos de proteção quando utilizar o produto e durante a manutenção de equipamentos. Remova as roupas contaminadas e lave-as antes de usá-las novamente.

11ª PARTE - PRECAUÇÕES  ESPECIAIS

Precauções a serem tomadas durante Manuseio e Estocagem: Não estoque ou manuseie perto de comestíveis. Não coma, beba ou fume durante o manuseio. Instalações para banho deverão estar disponíveis próximas ao local de manuseio e estocagem.

Outras Precauções: Nenhuma

12ª PARTE - DATA DE PREPARAÇÃO: 12/07/92

Revisada em: 24/10/95			Por: Oliver W. Barr

As informações acima foram  escritas em boa fé e  se encontram atualizadas até a data da última revisão.

Nenhuma garantia destas informações podem ser firmadas devido as condições de uso estarem além de nosso controle .  Consulte a MacDermid Canning ou seu Representante mais próximo para outras informações.